630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова 55

тел/факс (383) 2461469, spb.2008@inbox.ru

| Государственный заказчик: Министерство строительства Новосибирской области | Государственный контракт: № 2017-33 от 26.09.2017 г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I.

Основная часть.

Положение о территориальном планировании.

2017-33-ГП

Новосибирск 2017

630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова 55

тел/факс (383) 2461469, spb.2008@inbox.ru

| Государственный заказчик: Министерство строительства Новосибирской области | Государственный контракт: № 2017-33 от 26.09.2017 г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I.

Основная часть.

Положение о территориальном планировании.

2017-33-ГП

| Генеральный директор | К.В. Раевская |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А.Ю. Баранов |

Новосибирск 2017

Авторский коллектив ООО «СПБ», г. Новосибирск

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Раевская К.В. |  |
| 2 | ГАП | Баранов А.Ю. |  |
| 3 | Ведущий архитектор | Крамер Ю.А. |  |
| 4 | Ведущий инженер ВК | Пучкина Е.П. |  |
| 5 | Ведущий инженер ОВ | Барлова О.В. |  |
| 6 | Главный специалист ЭО | Моисеенко Л.А. |  |
| 7 | Ведущий инженер СС | Петухова Н.И. |  |

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I  - Положение о территориальном планировании

- Карты

- Том II - Материалы по обоснованию (пояснительная записка)

- Карты

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| № п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 1 | Н/С |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития инженерной инфраструктуры Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 2 | Н/С |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития транспортной инфраструктуры Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 3 | Н/С |
| 4 | Карта границ с. Преображенка, п. Каменка, д. Горевка и п. Алексеевский Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:100 000, 1:25 000 | ГП | 4 | Н/С |
| 5 | Карта функциональных зон Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 5 | Н/С |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 6 | Ситуационная схема Искитимского района Новосибирской области М 1:400 000 | ГП | 6 | Н/С |
| 7 | Карта современного использования территории Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 7 | Н/С |
| 8 | Карта зон с особыми условиями использования территории и границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 8 | Н/С |
| 9 | Карта современного использования в области транспортного обслуживания и инженерного обеспечения Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000 | ГП | 9 | Н/С |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Функциональное зонирование территории поселения	5

1.1 Перечень установленных функциональных зон	5

1.2 Параметры функциональных зон	8

1.3 Зоны с особыми условиями использования территории	18

2.	Демографический прогноз	20

2.1	Развитие и размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	21

3.	Сведения о жилищном строительстве	23

4.	Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района	24

4.1. Перечень объектов федерального значения	24

4.2. Перечень объектов регионального значения	24

4.3 Перечень объектов местного значения муниципального района	25

Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории поселения	25

5. Технико-экономические показатели	26

6. Границы населённых пунктов	30

ПРИЛОЖЕНИЯ	31

Введение

Основанием для разработки градостроительной документации является:

-государственный контракт № 2017-33 от 26.09.2017 г.

-задание , приложение №1 к государственному контракту №2017-33 от 26.0.2017 г.

-приказ министерства строительства Новосибирской области от 07.09.2016 № 308 «О подготовке проекте генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области».

Проект генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области разработан в соответствии с техническим заданием министерства строительства Новосибирской области (далее – проект) на подготовку генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области».

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

- Законом Новосибирской области от 02.06.2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (с последующими изменениями);

- Местными нормативами градостроительного проектирования Искитимского района Новосибирской области;

Проектные решения выполнены с учетом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.09 г. № 339-па;

- Схемы территориального планирования Искитимского района Новосибирской области;

- Генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в действующей редакции.

Генеральный план устанавливает необходимые требования и ограничения по использованию территории Преображенского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка генерального плана осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта - 2017 год;

Первая очередь реализации проекта - 2027 год;

Расчётный срок реализации проекта - 2037 год.

В работе использованы следующие материалы:

- материалы Схемы территориального планирования Искитимского района Новосибирской области

- стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474);

- комплексная программа социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской области на 2011-2025 годы, принятая решением одиннадцатой очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 26.04.2011 года № 96

- прогноз социально-экономического развития Преображенского сельсовета Искитимского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным постановлением администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 21.10.2016, №73

- правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»

Исходные данные для подготовки проекта предоставлены министерством  строительства Новосибирской области в объёме, предусмотренным техническим заданием.

В данном томе представлено Положение о территориальном планировании проекта генерального плана, которое в соответствии с Градостроительном кодексом РФ подлежит утверждению.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Преображенского сельсовета объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования;

- параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Анализ использования территории содержит сведения о климатических, геологических, гидрографических условиях, минеральных и рекреационных ресурсах территории. Комплексная оценка территории посвящена месту территории Преображенского сельсовета в системе расселения. В разделе проанализированы демографические, экономические предпосылка развития поселения, состояние системы социально-бытового обслуживания, жилого фонда, транспортная и инженерная инфраструктура.

В целях утверждения проекта Положение о территориальном планировании основывается на обосновании функционального зонирования территории сельсовета, демографическом прогнозе населения.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать её для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Преображенского сельсовета.

Проект генерального плана Преображенского сельсовета выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Искитимского муниципального района.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана Преображенского сельсовета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Преображенского сельсовета за счёт средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий и проектов межевания территорий населённых пунктов в составе сельсовета.

## 1. Функциональное зонирование территории поселения

## 1.1 Перечень установленных функциональных зон

На территории поселения проектом выделены следующие функциональные зоны:

зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства;

зона застройки малоэтажными жилыми домами;

зона объектов бытового обслуживания;

зона объектов здравоохранения;

зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;

зона объектов культуры;

зона объектов торговли;

зона объектов общественного питания;

производственная зона;

зона объектов недропользования;

коммунально-складская зона;

зона инженерной инфраструктуры;

зона объектов коммунального обслуживания;

зона объектов связи;

зона объектов автомобильного транспорта;

зона уличной и дорожной сети;

зона животноводства;

зона сельскохозяйственного использования;

зона ведения крестьянского фермерского хозяйства;

зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

зона обеспечения сельскохозяйственного производства;

зона лесов;

зона водных объектов;

зона общего пользования водными объектами;

зона территории общего пользования;

зона охраны природных территорий;

зона ритуальной деятельности;

зона объектов специальной деятельности.

Баланс территории по функциональному назначению приведён в таблице 1.1-1.

Таблица №1.1-1

| № | Сокр. наименование | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Преображенский сельсовет |  |  | 24213,03 | 100,00 |
| 1 | Жилые зоны |  |  |  |
| 1.1 | Жин | Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства | 80,28 | 0,33 |
| 1.2 | Жмл | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 73,08 | 0,3 |
| 2 | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 2.1 | Ос | Зона объектов бытового обслуживания | 1,57 | 0,01 |
| 2.2 | ОсЗ | Зона объектов здравоохранения | 0,1 | 0,0004 |
| 2.3 | ОсДШ | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | 2,87 | 0,01 |
| 2.4 | ОсКи | Зона объектов культуры | 0,33 | 0,001 |
| 2.5 | ОсТ | Зона объектов торговли | 0,16 | 0,001 |
| 2.6 | ОсОп | Зона объектов общественного питания | 0,31 | 0,001 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |
| 3.1 | П | Производственная зона | 1,64 | 0,01 |
| 3.2 | ПН | Зона объектов недропользования | 5,18 | 0,02 |
| 3.3 | К | Коммунально-складская зона | 0,42 | 0,002 |
| 3.4 | И | Зона инженерной инфраструктуры | 0,06 | 0,0002 |
| 3.5 | ИК | Зона объектов коммунального обслуживания | 2,53 | 0,01 |
| 3.6 | ИС | Зона объектов связи | 0,02 | 0,0001 |
| 3.7 | ТА | Зона объектов автомобильного транспорта | 57,31 | 0,24 |
| 3.8 | УДС | Зона уличной и дорожной сети | 4,1 | 0,02 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| 4.1 | Сж | Зона животноводства | 5,74 | 0,02 |
| 4.2 | Си | Зона сельскохозяйственного использования | 2229,75 | 9,21 |
| 4.3 | СиКфх | Зона ведения крестьянского фермерского хозяйства | 656,25 | 2,71 |
| 4.4 | СиПп | Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 6,34 | 0,03 |
| 4.5 | СиСп | Зона обеспечения сельскохозяйственного производства | 15459 | 63,85 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения: |  |  |  |
| 5.1 | Л | Зона лесов | 5012,49 | 20,7 |
| 5.2 | В | Зона водных объектов | 90,74 | 0,37 |
| 5.3 | Воп | Зона общего пользования водными объектами | 292,39 | 1,21 |
| 5.4 | ТОП | Зона территории общего пользования | 174,08 | 0,72 |
| 6 | Зоны особо охраняемых территорий: |  |  |  |
| 6.1 | Опт | Зона охраны природных территорий | 3,53 | 0,01 |
| 7 | Зоны специального назначения: |  |  |  |
| 7.1 | Дрит | Зона ритуальной деятельности | 3,94 | 0,02 |
| 7.2 | ДСп | Зона объектов специальной деятельности | 1 | 0,004 |
| 8 | Зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения: |  |  |  |
| 8.1 | З | Зона запаса | 47,83 | 0,2 |

## 1.2 Параметры функциональных зон

Таблица № 1.2-1

| № п. | Наименование территориальной зоны (код территориальной зоны) | Основные виды разрешенного использования земельных участков (Код. Вид разрешенного использования земельного участка – далее ВРИЗУ) | Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков (Код. ВРИЗУ) |  | Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков (Код. ВРИЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Жилые зоны |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин) | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) Блокированная жилая застройка (2.3) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Объекты гаражного назначения (2.7.1) Обслуживание жилой застройки (2.7) |  | Не устанавливается |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Обслуживание жилой застройки (2.7) Объекты гаражного назначения (2.7.1) Общественное управление (3.8) Банковская и страховая деятельность (4.5) |  | Не устанавливается |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки (Ос) | Объекты гаражного назначения (2.7.1) Коммунальное обслуживание (3.1) Социальное обслуживание (3.2) Бытовое обслуживание (3.3) Здравоохранение (3.4) Образование и просвещение (3.5) Культурное развитие (3.6) Религиозное использование (3.7) Общественное управление (3.8) Обеспечение научной деятельности (3.9) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Предпринимательство (4.0) Деловое управление (4.1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлечения (4.8) Обслуживание автотранспорта (4.9) Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) | Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Приюты для животных (3.10.2) Объекты придорожного сервиса (4.9.1) Склады (6.9) |  | Спорт (5.1) |
|  | Зона объектов здравоохранения (ОсЗ) | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Санаторная деятельность (9.2.1) | Не устанавливается |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Бытовое обслуживание (3.3) Религиозное использование (3.7) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) |
|  | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ) | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Не устанавливается |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Спорт (5.1) |
|  | Зона объектов культуры (ОсКи) | Культурное развитие (3.6) | Не устанавливается |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) |
|  | Зона объектов торговли (ОсТ) | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2) Магазины (4.4) | Не устанавливается |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) |
|  | Зона объектов общественного питания (ОсОп) | Общественное питание (4.6) | Не устанавливается |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Магазины (4.4) Обслуживание автотранспорта (4.9) |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
|  | Производственная зона (П) | Производственная деятельность (6.0) Недропользование (6.1) Тяжелая промышленность (6.2) Автомобилестроительная промышленность (6.2.1) Легкая промышленность (6.3) Фармацевтическая промышленность (6.3.1) Пищевая промышленность (6.4) Нефтехимическая промышленность (6.5) Строительная промышленность (6.6) Обеспечение космической деятельности (6.10) Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) | Склады (6.9) Железнодорожный транспорт (7.1); Автомобильный транспорт (7.2) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Обеспечение научной деятельности (3.9) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Деловое управление (4.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| - 3.1.1 | Зона объектов недропользования (ПН) | Недропользование (6.1) | Железнодорожный транспорт (7.1) Автомобильный транспорт (7.2) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Деловое управление (4.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) Склады (6.9) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 3.2 | Коммунально-складская зона (К) | Коммунальное обслуживание (3.1) Бытовое обслуживание (3.3) Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) Склады (6.9) Трубопроводный транспорт (7.5) | Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Приюты для животных (3.10.2) Железнодорожный транспорт (7.1) Автомобильный транспорт (7.2) |  | Деловое управление (4.1) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Объекты придорожного сервиса (4.9.1) Связь (6.8) |
| - 3.3 | Зона инженерной инфраструктуры (И) | Коммунальное обслуживание (3.1) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) | Железнодорожный транспорт (7.1) Автомобильный транспорт (7.2) |  | Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| - 3.3.1 | Зона объектов коммунального обслуживания (ИК) | Коммунальное обслуживание (3.1) Трубопроводный транспорт (7.5) | Железнодорожный транспорт (7.1) Автомобильный транспорт (7.2) |  | Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) |
| - 3.3.2 | Зона объектов связи (ИС) | Связь (6.8) | Не устанавливается |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 3.4 | Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) | Объекты гаражного назначения (2.7.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Объекты придорожного сервиса (4.9.1) Трубопроводный транспорт (7.5) Автомобильный транспорт (7.2) | Железнодорожный транспорт (7.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Связь (6.8) |
| - 3.5 | Зона уличной и дорожной сети (УДС) | Автомобильный транспорт (7.2) Трубопроводный транспорт (7.5) | Обслуживание автотранспорта (4.9) Объекты придорожного сервиса (4.9.1) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (Си) | Сельскохозяйственное использование (1.0) Растениеводство (1.1) Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) Овощеводство (1.3) Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) Садоводство (1.5) Выращивание льна и конопли (1.6) Животноводство (1.7) Скотоводство (1.8) Звероводство (1.9) Птицеводство (1.10) Свиноводство (1.11) Пчеловодство (1.12) Рыбоводство (1.13) Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) Питомники (1.17) Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Автомобильный транспорт (7.2) Водные объекты (11.0) Специальное пользование водными объектами (11.2) Гидротехнические сооружения (11.3) |  | Не устанавливается |
|  | Зона ведения крестьянского фермерского хозяйства (СиКфх) | Растениеводство (1.1) Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) Овощеводство (1.3) Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) Садоводство (1.5) Выращивание льна и конопли (1.6) Животноводство (1.7) Скотоводство (1.8) Звероводство (1.9) Птицеводство (1.10) Свиноводство (1.11) Пчеловодство (1.12) Рыбоводство (1.13) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Питомники (1.17) | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) Автомобильный транспорт (7.2) Трубопроводный транспорт (7.5) |  | Не устанавливается |
|  | Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп) | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) | Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Автомобильный транспорт (7.2) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) |
|  | Зона обеспечения сельскохозяйственного производства (СиСп) | Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Ветеринарное обслуживание (3.10) | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Автомобильный транспорт (7.2) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
|  | Зона лесов (Л) | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Зона водных объектов (В) | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Зона общего пользования водными объектами (Воп) | Общее пользование водными объектами (11.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Автомобильный транспорт (7.2) | Коммунальное обслуживание (3.1) Трубопроводный транспорт (7.5) |  |
|  | Зона территории общего пользования (ТОП) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается |  |  |
| 6 | Зоны особо охраняемых территорий |  |  |  |  |
| 6.1 | Зона охраны природных территорий (Опт) | Охрана природных территорий (9.1) | Не устанавливается |  |  |
| 7 | Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| 7.1 | Зона ритуальной деятельности (ДРит) | Ритуальная деятельность (12.1) | Автомобильный транспорт (7.2) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Бытовое обслуживание (3.3) Религиозное использование (3.7) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) |
| 7.2 | Зона объектов специальной деятельности (ДСп) | Специальная деятельность (12.2) | Автомобильный транспорт (7.2) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) |
| 8 | Иные территориальные зоны |  |  |  |  |
| 8.1 | Зона запаса (З) | Запас (12.3) | Не устанавливается |  |  |

## 1.3 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

-  санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

-  придорожные полосы автомобильных дорог;

-  водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек;

-  охранные зоны источников водоснабжения;

-  охранные и санитарно-защитные зоны объектов электросетевого хозяйства;

-  охранные и санитарно-защитные зоны газопровода высокого давления.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории - 50м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся:

- реки и водоёмы. Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина установлены Водным кодексом РФ. Площадь территории водоохранных зон рек и водоёмов составляет 2083 га.

- скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны),

- водонапорные башни (30 м).

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

Согласно данных предоставленными ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на территории Преображенского сельсовета выявленных памятников историко-культурного и археологического наследия нет.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Санитарно-защитные зоны объектов

Таблица 1.3-1

| № | Наименование объекта | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Охранная зона |  |
| 1 | Трансформаторная подстанция | 10 |
| 2 | Понизительная станция 35 кВ | 15 |
|  | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |  |
| 3 | Скважина | 30 |
|  | Санитарно-защитная зона |  |
| 4 | Кладбище | 50 |
| 5 | Котельная | 50 |
| 6 | Зерносклад | 50 |
| 7 | Склад стройматериалов | 50 |
| 8 | Силосная яма | 50 |
| 9 | Пункт приёма молока | 50 |
| 10 | Коровник | 50 |
| 11 | "Преображенское месторождение" | 100 |
| 12 | Склад сена | 50 |
| 13 | Телятник | 100 |
| 14 | Свинарник | 100 |
| 15 | Стоянка для тракторов | 100 |
| 16 | АЗС | 100 |
| 17 | Мастерские | 100 |
| 18 | Гараж | 100 |
| 19 | Животноводческое предприятие | 300 |
| 20 | Животноводческий комплекс | 300 |
| 21 | Нефтебаза | 500 |
| 22 | Полигон твердных бытовых отходов | 500 |

## Демографический прогноз

Реализация мероприятий по увеличению площади селитебной территории позволит увеличить численность населения сельсовета к 2037 году до 1780 человек.

Прогноз роста численности населения во всех населённых пунктах учитывает существующую динамику изменения численности, резервы территории для освоения, а также возможности размещения объектов социального обслуживания.

Прогнозируемая численность населения Преображенского сельсовета

в разрезе населенных пунктов

Таблица 2-1

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2027 г. | 2037 г. |
| с.Преображенка | 795 | 815 | 835 |
| д. Горевка | 374 | 410 | 446 |
| п.Алексеевский | 244 | 270 | 296 |
| п.Каменка | 172 | 190 | 203 |
| Итого: | 1585 | 1680 | 1780 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Преображенского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2036 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Преображенского сельсовета представлено в таблице 2 -1.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Преображенского сельсовета

Таблица 2-1

| Возрастная структура населения (на конец года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2027 г. | 2037 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 18,5 | 15,8 | 14,2 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 56,0 | 54,2 | 53,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 25,5 | 30,0 | 31,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

## Развитие и размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.

Дошкольные образовательные учреждения

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 100% детей соответствующей возрастной группы. Проектное размещение детских дошкольных учреждений отражено в таблице 2-2.

Рекомендуемое размещение дошкольных образовательных учреждений

Таблица 2-2

| Наименование поселения | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- |
| п. Алексеевский | Не рекомендуется |
| д. Горевка | Не рекомендуется |
| п. Каменка | Не рекомендуется |
| с. Преображенка | Рекомендуется сохранение существующего МКДОУ «Детский сад «Черемушки» с. Преображенка» |

Общеобразовательные школы. Внешкольные учреждения

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием и 100% детей – средним образованием.

Проектные решения по размещению общеобразовательных школ на территории Преображенского сельсовета представлены в таблице 2-3.

Рекомендуемое размещение общеобразовательных учреждений

Таблица 2-3

| Наименование поселения | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- |
| п. Алексеевский | Рекомендуется реорганизация существующей МКОУ «ООШ п. Алексеевский» в начальную школу и организация подвоза учащихся II и III ступеней обучения в СОШ с. Преображенка |
| д. Горевка | Рекомендуется реорганизация существующей МКОУ «ООШ д. Горевка» в начальную школу и организация подвоза учащихся II и III ступеней обучения в СОШ с. Преображенка |
| п. Каменка | Рекомендуется организация подвоза учащихся в МКОУ «СОШ с. Преображенка» |
| с. Преображенка | Рекомендуется сохранение существующей МКОУ «СОШ с. Преображенка» |

Учреждения дополнительного образования детей рекомендуется организовать в школах и учреждениях культуры.

Учреждения здравоохранения

Проектом предусмотрено сохранение ФАП во всех населенных пунктах. Строительство нового ФАП в с. Преображенка, на зарезервированном земельном участке.

Учреждения социального обеспечения

Проектом не предусмотрено.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Рекомендуется организация помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в с. Преображенка площадью не менее 160 м2 и использование населением школьных спортивных залов.

Учреждения культуры и искусства

Проектные решения по размещению учреждений культурно-досугового типа на территории Преображенского сельсовета представлены в таблице 2-4.

Рекомендуемое размещение учреждений культурно-досугового типа

Таблица 2-4

| Наименование поселения | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- |
| п. Алексеевский | Рекомендуется реконструкция здания существующего клуба с увеличением проектной мощности до 120 мест |
| д. Горевка | Рекомендуется строительство учреждения культуры на 180 мест |
| п. Каменка | Рекомендуется обслуживание населения в учреждении культуры в с. Преображенка |
| с. Преображенка | Рекомендуется реконструкция здания существующего дома культуры с увеличением проектной мощности до 300 мест |

Проектом генерального плана предусмотрено сохранение существующей общедоступной библиотеки в с. Преображенка. в. п. Алексеевском, д. Горевка и п. Каменка рекомендуется организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки.

## Сведения о жилищном строительстве

Новое жилищное строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции жилищного фонда, а также за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий.

Рекомендуемые показатели обеспеченности граждан общей площадью жилищного фонда на территориях муниципального образования в зависимости от типа застройки следующие:

- 24 кв. м на человека в малоэтажных многоквартирных домах с 1 комнатными квартирами и квартирами-студиями, блокированных домах площадью до 50 кв. м включительно;

- 26 кв.м на человека в малоэтажных многоквартирных домах с 2-3 комнатными квартирами, таунхаусах площадью более 50 кв. м;

- 30-35 кв.м на человека в блокированных домах, и индивидуальных жилых домах.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов жилищного фонда на перспективу.

В течение расчетного срока жилищный фонд Преображенского сельсовета рекомендуется увеличить до 23,903 тыс. кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 19 кв. м в настоящее время до 22 кв.м общей площади на человека. Распределение жилищного фонда Преображенского сельсовета по населенным пунктам и жилым районам представлено в таблице №3-1.

Распределение жилищного фонда Преображенского сельсовета, тыс. кв. м.

Таблица № 3-1

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2017 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2027 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Алексеевский | 3,482 | 3,510 | 3,512 |
| д. Горевка | 4,921 | 4,964 | 4,994 |
| п. Каменка | 2,006 | 2,006 | 2,006 |
| с. Преображенка | 13,361 | 13,381 | 13,391 |
| Итого по Преображенскому сельсовету | 23,770 | 23,861 | 23,903 |

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

## Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района

Схема территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области утверждена Постановление Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 N 186-п.

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

Схема территориального планирования Искитимского района утверждена Советом депутатов Искитимского района Новосибирской области второго созыва решение сорок пятой очередной сессии от 25.02.2015 года №380.

## 4.1. Перечень объектов федерального значения

Размещение объектов федерального значения на территории Преображенского сельсовета не предусмотрено.

## 4.2. Перечень объектов регионального значения

С учетом перспективной численности населения, проектом генеральным планом предусмотрены зоны для размещения объектов регионального значения. Характеристики объектов социального обслуживания приведены с учетом емкости земельных участков в сформированных функциональных зонах. Перечень объектов и их характеристики представлены в таблице 4.2-1.

Перечень объектов регионального значения, планируемых к

размещению на территории поселения

Таблица № 4.2-1

| Наименование поселения | Рекомендации на расчетный срок | Документ |
| --- | --- | --- |
| с. Преображенка | Реорганизация ФАП во ВА мощностью 35 пос/см (I очередь) | СТП р-на |
|  | Реконструкция автомобильной дороги К-29 на участке с. Преображенка-граница района до параметров III технической категории | СТП р-на |
|  | Разработка месторождения подземных вод «Улыбинская площадь» | СТП р-на |

## 4.3 Перечень объектов местного значения муниципального района

С учетом перспективной численности населения, генеральным планом предусмотрены зоны для размещения следующих объектов местного значения. Характеристики объектов социального обслуживания приведены с учетом емкости земельных участков в сформированных функциональных зонах. Перечень объектов и их характеристики представлены в таблице 4.3-1

Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории поселения

Таблица № 4.3-1

| Наименование поселения | Рекомендации на расчетный срок | Документ |
| --- | --- | --- |
| с. Преображенка | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 30 мест (I очередь) | СТП р-на |
| с. Преображенка | Физкультурно-спортивное сооружение 0.5 га (I очередь) | СТП р-на |
| д. Гореевка | Учреждение культуры клубного типа на 180 мест (I очередь) | СТП р-на |
| с. Преображенка | Общедоступная библиотека | СТП р-на |
| п. Алексеевский | Общедоступная библиотека | СТП р-на |
| д. Горевка | Общедоступная библиотека | СТП р-на |
| п. Каменка | Общедоступная библиотека | СТП р-на |
| Межпоселковый | Проектируемый газопровод высокого давления 1 кат. Р до 12 кгс/кВ.см | Адм. р-на |
| Межпоселковый | Проектируемый газопровод высокого давления 1 кат. Р до 6 кгс/кВ.см | Адм. р-на |
| с. Преображенка | Главный газорегуляторный пункт | Адм. р-на |
| д. Гореевка | Главный газорегуляторный пункт | Адм. р-на |

## 5. Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица № 5-1

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние 2017 г. | I очередь 2027 г. | Расчетный срок 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь сельсовета | га | 24213 | 24213 | 24213 |
| 1.1 | с. Преображенка | -"- | 135,12 | 135,12 | 135,12 |
| 1.2 | д. Горевка | -"- | 89,80 | 89,80 | 89,80 |
| 1.3 | п. Алексеевский | -"- | 66,19 | 76,90 | 76,90 |
| 1.4 | п. Каменка | -"- | 52,80 | 52,80 | 52,80 |
| 2 | Функциональные зоны |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилые зоны | га | 147,57 | 153,36 | 153,36 |
| 2.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства | -"- | 76,29 | 80,28 | 80,28 |
| 2.1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | -"- | 71,28 | 73,08 | 73,08 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны |  | 5,19 | 5,34 | 5,34 |
| 2.2.1 | Зона объектов бытового обслуживания | -"- | 5,19 | 1,57 | 1,57 |
| 2.2.2 | Зона объектов здравоохранения | -"- | - | 0,1 | 0,1 |
| 2.2.3 | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | -"- | - | 2,87 | 2,87 |
| 2.2.4 | Зона объектов культуры | -"- | - | 0,33 | 0,33 |
| 2.2.5 | Зона объектов торговли | -"- | - | 0,16 | 0,16 |
| 2.2.6 | Зона объектов общественного питания | -"- | - | 0,31 | 0,31 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | -"- |  |  |  |
| 2.3.1 | Производственная зона | -"- | 1,52 | 1,64 | 1,64 |
| 2.3.2 | Зона объектов недропользования | -"- | - | 5,18 | 5,18 |
| 2.3.3 | Коммунально-складская зона | -"- | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2.3.4 | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | 2,61 | 0,06 | 0,06 |
| 2.3.5 | Зона объектов коммунального обслуживания | -"- | - | 2,53 | 2,53 |
| 2.3.6 | Зона объектов связи | -"- | - | 0,02 | 0,02 |
| 2.3.7 | Зона объектов автомобильного транспорта | -"- | 57,63 | 57,31 | 57,31 |
| 2.3.8 | Зона уличной и дорожной сети | -"- | - | 4,1 | 4,1 |
| 2.4 | Зоны сельскохозяйственного использования: | -"- | 18653,74 | 18357,08 | 18357,08 |
| 2.4.1 | Зона животноводства | -"- | 4,66 | 5,74 | 5,74 |
| 2.4.2 | Зона сельскохозяйственного использования | -"- | 18649,08 | 2229,75 | 2229,75 |
| 2.4.3 | Зона ведения крестьянского фермерского хозяйства | -"- | - | 656,25 | 656,25 |
| 2.4.4 | Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | -"- | - | 6,34 | 6,34 |
| 2.4.5 | Зона обеспечения сельскохозяйственного производства | -"- | - | 15459 | 15459 |
| 2.5 | Зоны рекреационного назначения: | -"- |  |  |  |
| 2.5.1 | Зона лесов | -"- | 5012,49 | 5012,49 | 5012,49 |
| 2.5.2 | Зона водных объектов | -"- | 90,74 | 90,74 | 90,74 |
| 2.5.3 | Зона общего пользования водными объектами | -"- | - | 292,39 | 292,39 |
| 2.5.4 | Зона территории общего пользования | -"- | 174,80 | 174,08 | 174,08 |
| 2.6 | Зоны особо охраняемых территорий: | -"- |  |  |  |
| 2.6.1 | Зона охраны природных территорий | -"- | 4,87 | 3,53 | 3,53 |
| 2.7 | Зоны специального назначения: | -"- |  |  |  |
| 2.7.1 | Зона ритуальной деятельности | -"- | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| 2.7.2 | Зона объектов специальной деятельности | -"- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.8 | Зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения: | -"- |  |  |  |
| 2.8.1 | Зона запаса | -"- | 52,40 | 47,83 | 47,83 |
| 3 | Население |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | чел. | 1585 | 1680 | 1780 |
| 3.1.1 | с. Преображенка | -"- | 795 | 815 | 835 |
| 3.1.2 | д. Горевка | -"- | 374 | 410 | 446 |
| 3.1.3 | п. Алексеевский | -"- | 244 | 270 | 296 |
| 3.1.4 | п. Каменка | -"- | 172 | 190 | 203 |
| 3.2 | Возрастная структура населения: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 18,5 | 15,8 | 14,2 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 56,0 | 54,2 | 53,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 25,5 | 30,0 | 31,9 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 23,770 | 23,861 | 23,903 |
| 4.1.1 | с. Преображенка | -"- | 13,361 | 13,381 | 13,391 |
| 4.1.2 | д. Горевка | -"- | 4,921 | 4,964 | 4,994 |
| 4.1.3 | п. Алексеевский | -"- | 3,482 | 3,510 | 3,512 |
| 4.1.4 | п. Каменка | -"- | 2,006 | 2,006 | 2,006 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 19 | 22 | 22 |
| 5 | Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | место | 130 | 130 | 130 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы, всего | место | 482 | 482 | 482 |
| 5.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | шт. | 4 | 4 | 5 |
| 5.4 | Дома культуры, клубы, всего | место | 300 | 480 | 480 |
| 5.5 | Массовые библиотеки, всего | объект | 2 | 2 | 3 |
|  | Объекты торговли | кв.м. | 220 | 220 | 220 |
| 5.6 | Отделения почтовой связи | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяжённость автомобильных дорог поселения по категориям |  |  |  |  |
|  | регионального значения | км | 21,76 | 21,76 | 21,76 |
|  | межмуниципального значения | км | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
|  | Улицы и дороги в границах населенных пунктов, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | поселковые дороги | км | н/д | 4,47 | 4,47 |
|  | главные улицы | км | н/д | 0,95 | 0,95 |
|  | основные улицы в жилой застройке | км | н/д | 10,39 | 10,39 |
|  | второстепенные улицы в жилой застройке | км | н/д | 3,86 | 3,86 |
|  | проезды в жилой застройке |  |  | 3,04 | 3,04 |
|  | хозяйственный проезд, скотопрогон | км | н/д | 2,70 | 2,70 |
| 6.2 | Мосты для движения автомобилей | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение – всего по сельсовету | тыс. куб.м/сут | 0,336 | ? | ? |
| 7.2 | Водоотведение – всего по сельсовету | тыс. куб.м /сут | 0,336 | ? | ? |
| 7.3 | Энергоснабжение – всего по сельсовету | кВт | 362 | 362 | 362 |
| 7.4 | Газоснабжение – всего по сельсовету | тыс.ккал. | - | ? | ? |
| 7.5 | Объем твердых коммунальных отходов | тыс.т/год | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Полигоны ТБО | га | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 9.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 4 | 4 | 4 |
| 9.2 | Общая площадь кладбищ (действующих) | га | 3,94 | 3,94 | 3,94 |

## 6. Границы населённых пунктов

Перечень земельных участков предполагаемых к включению в состав населённых пунктов

Таблица № 6-1

| Наименование населённого пункта | № кадастрового квартала | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Алексеевский | 54:07:042801 | :101 | 0,35 |
|  | 54:07:047408 | :1074 | 0,887 |
|  | 54:07:047408 | частично | 9,47 |

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Каталог координат проектной границы с. Преображенка

| №№ пун-кта | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 414598,46 | 4184793,04 |
| 2 | 414608,35 | 4184786,73 |
| 3 | 414621,42 | 4184773,4 |
| 4 | 414625,33 | 4184602,76 |
| 5 | 414570,32 | 4184599,07 |
| 6 | 414569,68 | 4184564 |
| 7 | 414549,24 | 4184564,17 |
| 8 | 414525,27 | 4184577,19 |
| 9 | 414510,69 | 4184582,02 |
| 10 | 414507,3 | 4184597,45 |
| 11 | 414489,85 | 4184594,94 |
| 12 | 414500,27 | 4184260,18 |
| 13 | 414515,66 | 4184260,59 |
| 14 | 414521,92 | 4184086,03 |
| 15 | 414422,8 | 4184076,23 |
| 16 | 414423,2 | 4184065,85 |
| 17 | 414411,42 | 4184065,15 |
| 18 | 414411,41 | 4184061,36 |
| 19 | 414412,11 | 4184061,19 |
| 20 | 414423,35 | 4184061,65 |
| 21 | 414423,35 | 4184060,95 |
| 22 | 414531,79 | 4184058,65 |
| 23 | 414549 | 4184059,6 |
| 24 | 414624,6 | 4184058,75 |
| 25 | 414641,9 | 4184062,5 |
| 26 | 414666,35 | 4184060,95 |
| 27 | 414678,03 | 4184056,64 |
| 28 | 414678,9 | 4184056,63 |
| 29 | 414679,36 | 4184056,15 |
| 30 | 414697,05 | 4184055,65 |
| 31 | 414704,45 | 4184055,15 |
| 32 | 414716 | 4184055,75 |
| 33 | 414716,55 | 4184047,3 |
| 34 | 414696,45 | 4184045,6 |
| 35 | 414687,39 | 4184047,69 |
| 36 | 414745,8 | 4183986,16 |
| 37 | 414733 | 4183952,55 |
| 38 | 414690,7 | 4183868,26 |
| 39 | 414563,99 | 4183860,16 |
| 40 | 414558,1 | 4183903,62 |
| 41 | 414421,95 | 4183897,85 |
| 42 | 414421,65 | 4183723,17 |
| 43 | 414505,06 | 4183722,44 |
| 44 | 414656,81 | 4183592,82 |
| 45 | 414798,98 | 4183595,77 |
| 46 | 414804,14 | 4183525,8 |
| 47 | 414840,97 | 4183523,59 |
| 48 | 414854,6 | 4183593,36 |
| 49 | 414953,8 | 4183512,56 |
| 50 | 414954,6 | 4183498,96 |
| 51 | 414933 | 4183490,16 |
| 52 | 414924,2 | 4183482,16 |
| 53 | 414922,6 | 4183470,16 |
| 54 | 414927,4 | 4183453,36 |
| 55 | 414928,2 | 4183433,36 |
| 56 | 414929 | 4183410,16 |
| 57 | 414959,21 | 4183376,3 |
| 58 | 414969 | 4183365,36 |
| 59 | 414959,4 | 4183332,55 |
| 60 | 414787,15 | 4183340,03 |
| 61 | 414784,28 | 4183210,95 |
| 62 | 414704,89 | 4183201,37 |
| 63 | 414701,93 | 4183158,96 |
| 64 | 414420,72 | 4183202,86 |
| 65 | 414399,01 | 4182917,77 |
| 66 | 414477,95 | 4182885,7 |
| 67 | 414495,71 | 4183008,02 |
| 68 | 414782,84 | 4183057,35 |
| 69 | 414920,96 | 4183060,32 |
| 70 | 414918 | 4182815,66 |
| 71 | 414755,73 | 4182825,4 |
| 72 | 414752,31 | 4182775,53 |
| 73 | 414741,04 | 4182776,3 |
| 74 | 414739,4 | 4182763,76 |
| 75 | 414742,6 | 4182678,16 |
| 76 | 414695,4 | 4182682,16 |
| 77 | 414693 | 4182638,16 |
| 78 | 414468,12 | 4182641,06 |
| 79 | 414477,45 | 4182868,44 |
| 80 | 414473,97 | 4182869,75 |
| 81 | 414473,9 | 4182862,95 |
| 82 | 414423,5 | 4182863,8 |
| 83 | 414410,45 | 4182865,65 |
| 84 | 414396,8 | 4182869,45 |
| 85 | 414390,25 | 4182872,65 |
| 86 | 414390,23 | 4182872,66 |
| 87 | 414379,33 | 4182812,71 |
| 88 | 414298,43 | 4182823,56 |
| 89 | 414239,23 | 4182681,51 |
| 90 | 414062,63 | 4182716,03 |
| 91 | 414143,53 | 4182908,39 |
| 92 | 414293,49 | 4183078,07 |
| 93 | 414367,49 | 4183051,44 |
| 94 | 414374,39 | 4183202,86 |
| 95 | 414334,44 | 4183203,84 |
| 96 | 414369 | 4183277,35 |
| 97 | 414335,4 | 4183277,35 |
| 98 | 414298,15 | 4183256,9 |
| 99 | 413867,62 | 4183217,12 |
| 100 | 413867,4 | 4183255,76 |
| 101 | 413299,02 | 4183290,15 |
| 102 | 413298,04 | 4183437,15 |
| 103 | 413664,21 | 4183423,76 |
| 104 | 413669,01 | 4183516,16 |
| 105 | 414403 | 4183728,15 |
| 106 | 414403,01 | 4183916,57 |
| 107 | 414067,77 | 4183764,89 |
| 108 | 414024,1 | 4183751,57 |
| 109 | 414013,31 | 4183805,1 |
| 110 | 414082,61 | 4183907,36 |
| 111 | 414059,96 | 4183948,87 |
| 112 | 413765,55 | 4184042,65 |
| 113 | 413821,56 | 4184228,92 |
| 114 | 413932,29 | 4184213,29 |
| 115 | 413946,43 | 4184484,49 |
| 116 | 414018,23 | 4184489,26 |
| 117 | 414017,98 | 4184493,22 |
| 118 | 413946,63 | 4184490,75 |
| 119 | 413955,49 | 4184669,15 |
| 120 | 413967,87 | 4184669,25 |
| 121 | 413967,97 | 4184671,7 |
| 122 | 413955,67 | 4184672,8 |
| 123 | 413957,04 | 4184700,46 |
| 124 | 414057,81 | 4184704,56 |
| 125 | 414339,19 | 4184739,67 |
| 126 | 414340,97 | 4184753,74 |
| 127 | 414384,85 | 4184754,05 |
| 128 | 414383,55 | 4184786 |
| 129 | 414393,5 | 4184787,7 |
| 130 | 414394,85 | 4184754,12 |
| 131 | 414400,2 | 4184754,16 |
| 132 | 414479,39 | 4184765,27 |
| 133 | 414495,79 | 4184765,79 |
| 134 | 414496,15 | 4184776,01 |
| 135 | 414517,13 | 4184776,9 |
| 136 | 414524,12 | 4184765,79 |
| 137 | 414560,1 | 4184767,58 |
| 138 | 414559,56 | 4184790,17 |
| 139 | 414581,25 | 4184792,32 |

Каталог координат проектной границы д. Горевка

| №№ пун-кта | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 420568,17 | 4190523,96 |
| 2 | 420513,77 | 4190492,77 |
| 3 | 420431,37 | 4190444,76 |
| 4 | 420383,37 | 4190415,97 |
| 5 | 420352,68 | 4190391,15 |
| 6 | 420309,47 | 4190348,67 |
| 7 | 420304,43 | 4190338,23 |
| 8 | 420284,99 | 4190297,18 |
| 9 | 420267,71 | 4190245,35 |
| 10 | 420250,43 | 4190181,26 |
| 11 | 420242,51 | 4190145,98 |
| 12 | 420212,2 | 4189978,19 |
| 13 | 420209,39 | 4189951,58 |
| 14 | 420209,39 | 4189933,58 |
| 15 | 420211,55 | 4189919,9 |
| 16 | 420219,47 | 4189904,78 |
| 17 | 420269,15 | 4189839,98 |
| 18 | 420290,81 | 4189811,55 |
| 19 | 420316,67 | 4189781,66 |
| 20 | 420410,27 | 4189657,09 |
| 21 | 420462,11 | 4189700,3 |
| 22 | 420521,39 | 4189611,11 |
| 23 | 420533,01 | 4189605,83 |
| 24 | 420545,99 | 4189606,33 |
| 25 | 420698,14 | 4189742,76 |
| 26 | 420750,11 | 4189729,1 |
| 27 | 420781,79 | 4189719,74 |
| 28 | 420814,91 | 4189710,37 |
| 29 | 420865,31 | 4189695,26 |
| 30 | 420860,22 | 4189658,56 |
| 31 | 420845,75 | 4189627,97 |
| 32 | 420882,55 | 4189611,96 |
| 33 | 420943,35 | 4189588,76 |
| 34 | 420986,55 | 4189575,96 |
| 35 | 420968,95 | 4189516,76 |
| 36 | 421004,15 | 4189502,36 |
| 37 | 421019,98 | 4189516,71 |
| 38 | 421028,15 | 4189518,36 |
| 39 | 421057,03 | 4189568,13 |
| 40 | 421066,55 | 4189578,35 |
| 41 | 421076,95 | 4189586,36 |
| 42 | 421088,95 | 4189636,77 |
| 43 | 421106,55 | 4189651,17 |
| 44 | 421120,59 | 4189680,14 |
| 45 | 421131,92 | 4189775,69 |
| 46 | 421145,75 | 4189803,17 |
| 47 | 421156,15 | 4189869,57 |
| 48 | 421091,35 | 4189885,58 |
| 49 | 421061,75 | 4189894,37 |
| 50 | 421072,15 | 4189953,56 |
| 51 | 421089,75 | 4189975,97 |
| 52 | 421098,55 | 4190012,77 |
| 53 | 421096,15 | 4190029,57 |
| 54 | 421089,75 | 4190051,97 |
| 55 | 421086,55 | 4190089,58 |
| 56 | 421078,55 | 4190119,97 |
| 57 | 421067,35 | 4190135,17 |
| 58 | 421046,55 | 4190148,77 |
| 59 | 421058,55 | 4190155,96 |
| 60 | 421079,35 | 4190139,17 |
| 61 | 421097,75 | 4190160,77 |
| 62 | 421079,35 | 4190176,77 |
| 63 | 421104,95 | 4190202,37 |
| 64 | 421216,95 | 4190110,37 |
| 65 | 421228,69 | 4190121,75 |
| 66 | 421252,18 | 4190130,39 |
| 67 | 421268,1 | 4190123,1 |
| 68 | 421291,35 | 4190145,57 |
| 69 | 421277,56 | 4190161,97 |
| 70 | 421280,24 | 4190172,04 |
| 71 | 421299,63 | 4190175,97 |
| 72 | 421313,75 | 4190163,97 |
| 73 | 421345,75 | 4190198,37 |
| 74 | 421366,55 | 4190222,37 |
| 75 | 421377,75 | 4190215,97 |
| 76 | 421402,55 | 4190235,97 |
| 77 | 421433,2 | 4190260,25 |
| 78 | 421456,11 | 4190282,51 |
| 79 | 421498,55 | 4190326,37 |
| 80 | 421542,55 | 4190365,58 |
| 81 | 421548,95 | 4190357,57 |
| 82 | 421565,75 | 4190368,77 |
| 83 | 421558,55 | 4190386,37 |
| 84 | 421566,46 | 4190392,96 |
| 85 | 421567,96 | 4190406 |
| 86 | 421559,35 | 4190419,17 |
| 87 | 421600,95 | 4190447,97 |
| 88 | 421588,15 | 4190463,16 |
| 89 | 421601,75 | 4190475,98 |
| 90 | 421561,75 | 4190516,77 |
| 91 | 421515,51 | 4190509,47 |
| 92 | 421489,54 | 4190499,91 |
| 93 | 421462,55 | 4190489,57 |
| 94 | 421433,16 | 4190477,02 |
| 95 | 421420,95 | 4190484,77 |
| 96 | 421400,15 | 4190476,77 |
| 97 | 421380,15 | 4190461,57 |
| 98 | 421364,15 | 4190444,76 |
| 99 | 421342,74 | 4190456,29 |
| 100 | 421308,95 | 4190434,37 |
| 101 | 421271,35 | 4190402,38 |
| 102 | 421244,95 | 4190419,97 |
| 103 | 421232,15 | 4190418,37 |
| 104 | 421224,97 | 4190430,9 |
| 105 | 421234,2 | 4190439,77 |
| 106 | 421221,55 | 4190441,14 |
| 107 | 421181,23 | 4190491,37 |
| 108 | 421128,61 | 4190456,86 |
| 109 | 421167,23 | 4190413,12 |
| 110 | 421151,5 | 4190405,26 |
| 111 | 421141,25 | 4190416,53 |
| 112 | 421123,48 | 4190399,79 |
| 113 | 421092,81 | 4190441,31 |
| 114 | 421061,92 | 4190410,98 |
| 115 | 421041,75 | 4190431,96 |
| 116 | 421047,35 | 4190440,77 |
| 117 | 421006,57 | 4190486,37 |
| 118 | 420975,37 | 4190458,37 |
| 119 | 420958,57 | 4190459,97 |
| 120 | 420927,37 | 4190477,57 |
| 121 | 420902,57 | 4190493,57 |
| 122 | 420896,17 | 4190503,17 |
| 123 | 420892,97 | 4190516,77 |
| 124 | 420896,17 | 4190527,17 |
| 125 | 420908,17 | 4190569,57 |
| 126 | 420928,17 | 4190583,17 |
| 127 | 420967,37 | 4190594,37 |
| 128 | 420988,17 | 4190603,17 |
| 129 | 421004,97 | 4190616,77 |
| 130 | 421030,57 | 4190639,97 |
| 131 | 421049,77 | 4190663,97 |
| 132 | 421062,57 | 4190686,37 |
| 133 | 421064,97 | 4190699,17 |
| 134 | 421066,57 | 4190710,37 |
| 135 | 421128,97 | 4190746,37 |
| 136 | 421139,37 | 4190734,37 |
| 137 | 421191,37 | 4190762,37 |
| 138 | 421153,77 | 4190829,57 |
| 139 | 421135,37 | 4190819,97 |
| 140 | 421101,77 | 4190799,17 |
| 141 | 421084,17 | 4190834,37 |
| 142 | 421033,77 | 4190809,57 |
| 143 | 421023,37 | 4190801,57 |
| 144 | 421004,97 | 4190778,37 |
| 145 | 420969,77 | 4190744,76 |
| 146 | 420936,97 | 4190726,36 |
| 147 | 420864,97 | 4190791,17 |
| 148 | 420853,77 | 4190803,97 |
| 149 | 420804,17 | 4190784,77 |
| 150 | 420779,37 | 4190771,17 |
| 151 | 420754,57 | 4190754,37 |
| 152 | 420734,57 | 4190735,17 |
| 153 | 420720,17 | 4190718,37 |
| 154 | 420697,77 | 4190678,38 |
| 155 | 420641,77 | 4190607,17 |
| 156 | 420624,97 | 4190577,58 |
| 157 | 420598,57 | 4190547,98 |

Каталог координат проектной границы п. Алексеевский

| №№ пун-кта | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 407533,68 | 4185795,39 |
| 2 | 407642,24 | 4185714,12 |
| 3 | 407970,81 | 4185470,9 |
| 4 | 407916,99 | 4185393,19 |
| 5 | 407924,84 | 4185390,12 |
| 6 | 407982,11 | 4185371,81 |
| 7 | 408100,46 | 4185332,65 |
| 8 | 408138,81 | 4185320,19 |
| 9 | 408128,56 | 4185305,28 |
| 10 | 408054,51 | 4185327,65 |
| 11 | 407990,78 | 4185233 |
| 12 | 407929,98 | 4185142,76 |
| 13 | 407920,35 | 4185111,83 |
| 14 | 407905,66 | 4185081,33 |
| 15 | 407878,14 | 4185044,84 |
| 16 | 407859,58 | 4185005,8 |
| 17 | 407814,78 | 4185035,24 |
| 18 | 407741,74 | 4184924,18 |
| 19 | 407723,85 | 4184899,21 |
| 20 | 407768,52 | 4184872,89 |
| 21 | 407726,55 | 4184815,17 |
| 22 | 407712,67 | 4184825,8 |
| 23 | 407698,86 | 4184807,1 |
| 24 | 407671,09 | 4184767,9 |
| 25 | 407665,4 | 4184772,05 |
| 26 | 407656,72 | 4184761,79 |
| 27 | 407654,98 | 4184763,19 |
| 28 | 407652,45 | 4184759,67 |
| 29 | 407629,56 | 4184776,23 |
| 30 | 407589,31 | 4184713,99 |
| 31 | 407615,01 | 4184689,7 |
| 32 | 407628,07 | 4184669,28 |
| 33 | 407618,75 | 4184657,71 |
| 34 | 407602,72 | 4184635,72 |
| 35 | 407620,17 | 4184620,05 |
| 36 | 407585,58 | 4184573,86 |
| 37 | 407543,84 | 4184605,16 |
| 38 | 407527,3 | 4184582,65 |
| 39 | 407551,8 | 4184562 |
| 40 | 407533,74 | 4184537,49 |
| 41 | 407517,01 | 4184528,39 |
| 42 | 407502,1 | 4184541,06 |
| 43 | 407474,52 | 4184505,28 |
| 44 | 407445,68 | 4184472,06 |
| 45 | 407410,92 | 4184498,31 |
| 46 | 407398,56 | 4184487,5 |
| 47 | 407378,47 | 4184506,04 |
| 48 | 407248,68 | 4184608,79 |
| 49 | 407082,39 | 4184725,43 |
| 50 | 406992,63 | 4184796,6 |
| 51 | 406908,8 | 4184866,33 |
| 52 | 406956,11 | 4184927,72 |
| 53 | 407012,22 | 4184996,83 |
| 54 | 406990,46 | 4185012,06 |
| 55 | 407012,86 | 4185058,01 |
| 56 | 407037,2 | 4185092,79 |
| 57 | 407021,82 | 4185103,72 |
| 58 | 407045,5 | 4185137,64 |
| 59 | 407058,06 | 4185128,71 |
| 60 | 407082,39 | 4185165,02 |
| 61 | 407108,86 | 4185146,61 |
| 62 | 407115,9 | 4185157,49 |
| 63 | 407134,46 | 4185185 |
| 64 | 407111,43 | 4185203,57 |
| 65 | 407137,66 | 4185240,68 |
| 66 | 407151,74 | 4185229,8 |
| 67 | 407190,16 | 4185296,36 |
| 68 | 407213,82 | 4185310,44 |
| 69 | 407196,54 | 4185324,52 |
| 70 | 407225,34 | 4185359,08 |
| 71 | 407236,86 | 4185350,11 |
| 72 | 407283,64 | 4185421,12 |
| 73 | 407322,62 | 4185473,64 |
| 74 | 407367,42 | 4185535,72 |
| 75 | 407387,94 | 4185593,02 |

Каталог координат проектной границы п. Каменка

| №№ пун-кта | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 416226,87 | 4177019,04 |
| 2 | 416210,34 | 4177012,56 |
| 3 | 416135,64 | 4177143,42 |
| 4 | 416208,17 | 4177200,98 |
| 5 | 416214,57 | 4177219,38 |
| 6 | 416201,77 | 4177235,38 |
| 7 | 416223,55 | 4177256,41 |
| 8 | 416290,57 | 4177304,17 |
| 9 | 416293,77 | 4177318,58 |
| 10 | 416292,97 | 4177328,99 |
| 11 | 416289,77 | 4177344,98 |
| 12 | 416288,17 | 4177356,98 |
| 13 | 416276,97 | 4177359,37 |
| 14 | 416262,57 | 4177378,58 |
| 15 | 416260,97 | 4177393,78 |
| 16 | 416268,17 | 4177411,38 |
| 17 | 416276,97 | 4177426,59 |
| 18 | 416289,77 | 4177464,19 |
| 19 | 416131,03 | 4177397,42 |
| 20 | 416118,01 | 4177432,88 |
| 21 | 416058,73 | 4177412,61 |
| 22 | 416012,45 | 4177511,01 |
| 23 | 416124,66 | 4177551,54 |
| 24 | 416286,57 | 4177542,59 |
| 25 | 416280,17 | 4177626,58 |
| 26 | 416244,97 | 4177632,98 |
| 27 | 416222,57 | 4177646,58 |
| 28 | 416203,37 | 4177665,79 |
| 29 | 416185,77 | 4177687,38 |
| 30 | 416168,17 | 4177702,59 |
| 31 | 416148,97 | 4177710,58 |
| 32 | 416093,77 | 4177720,77 |
| 33 | 416029,77 | 4177760,78 |
| 34 | 416035,37 | 4177785,56 |
| 35 | 416024,17 | 4177799,97 |
| 36 | 416027,37 | 4177820,77 |
| 37 | 416036,17 | 4177857,57 |
| 38 | 416047,37 | 4177875,17 |
| 39 | 416062,57 | 4177886,37 |
| 40 | 416078,57 | 4177888,77 |
| 41 | 416116,17 | 4177879,17 |
| 42 | 416281,07 | 4177833,57 |
| 43 | 416495,47 | 4177767,97 |
| 44 | 416523,47 | 4177821,58 |
| 45 | 416539,47 | 4177829,57 |
| 46 | 416613,87 | 4177793,57 |
| 47 | 416617,87 | 4177804,77 |
| 48 | 416654,67 | 4177790,36 |
| 49 | 416649,16 | 4177779,56 |
| 50 | 416633,07 | 4177747,98 |
| 51 | 416629,07 | 4177732,77 |
| 52 | 416629,87 | 4177717,56 |
| 53 | 416643,07 | 4177697,97 |
| 54 | 416663,47 | 4177685,97 |
| 55 | 416673,07 | 4177677,57 |
| 56 | 416682,27 | 4177667,97 |
| 57 | 416692,27 | 4177646,78 |
| 58 | 416694,67 | 4177628,38 |
| 59 | 416693,47 | 4177614,38 |
| 60 | 416687,87 | 4177587,17 |
| 61 | 416668,27 | 4177535,17 |
| 62 | 416649,47 | 4177531,97 |
| 63 | 416691,07 | 4177471,17 |
| 64 | 416731,87 | 4177496,76 |
| 65 | 416757,36 | 4177460,87 |
| 66 | 416785,47 | 4177488,38 |
| 67 | 416827,17 | 4177514,38 |
| 68 | 416860,27 | 4177460,37 |
| 69 | 416899,47 | 4177479,57 |
| 70 | 416917,47 | 4177441,97 |
| 71 | 416987,87 | 4177324,37 |
| 72 | 417042,27 | 4177244,37 |
| 73 | 417134,27 | 4177148,37 |
| 74 | 417102,27 | 4177103,57 |
| 75 | 417015,07 | 4177076,38 |
| 76 | 416974,27 | 4177085,17 |
| 77 | 416958,13 | 4177101,14 |
| 78 | 416927,87 | 4177145,18 |
| 79 | 416924,67 | 4177136,37 |
| 80 | 416923,07 | 4177126,78 |
| 81 | 416915,07 | 4177118,77 |
| 82 | 416902,27 | 4177115,57 |
| 83 | 416879,87 | 4177142,77 |
| 84 | 416825,05 | 4177108,94 |
| 85 | 416767,63 | 4177194,71 |
| 86 | 416782,15 | 4177206,71 |
| 87 | 416772,67 | 4177221,97 |
| 88 | 416643,87 | 4177141,97 |
| 89 | 416630 | 4177164,98 |
| 90 | 416589,39 | 4177132,89 |
| 91 | 416570,27 | 4177108,38 |
| 92 | 416552,78 | 4177104,82 |
| 93 | 416539,25 | 4177121,36 |
| 94 | 416506,16 | 4177098,78 |
| 95 | 416537,47 | 4177041,17 |
| 96 | 416391,37 | 4176943,38 |
| 97 | 416294,98 | 4176886,25 |
| 98 | 416262,99 | 4176873,67 |
| 99 | 416220,64 | 4176909,86 |
| 100 | 416181,26 | 4176962,92 |
| 101 | 416232,44 | 4176995,99 |

Приложение 2

Схема проектных границ населенных пунктов Преображенского сельсовета